# Bestandsaufnahme Leitungen (BFR Verm 2.5)

Bei der Bestandsaufnahme zur Verlegeart von Leitungen werden die aktuellen Möglichkeiten, die in der BFR Verm 2.5 vorgegeben werden, zusammengestellt.

Die Leitungsobjekte werden anhand der unterschiedlichen Verfahren zur Dokumentation der Verlegeart

- Unterscheidung anhand des Inhalts eines referenzierten Textobjektteils
(Unterscheidung anhand des Textinhaltes (Kap. 1.1))

- Unterscheidung anhand der Fachbedeutung des definierenden Linienobjektteils
(Unterscheidung anhand der Linienfachbedeutung (Kap. 1.2))

- Keine Unterscheidung der Verlegeart
(Kap. 1.3)

kategorisiert.

## Unterscheidung anhand des Textinhaltes

### Zusammenstellung der Objektfachbedeutungen

| Folie | Geotyp | OS | Langname | Geotyp | OTS | Langname | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 855 | 7 | 3100 | Fernwärmeleitung | 4 | 0106 | Leitungsart | Werteliste: FH erdverlegt FH-F freiverlegt FH-H Haubenkanal |
| 859 | 7 | 3400 | Fernkälteleitung | 4 | 0106 | Leitungsart | Werteliste: erd erdverlegt frei freiverlegt - NN - sonstige Art |

### Unterschiede der Festlegung

Die Modellierung der Objekte, bei denen eine Unterscheidung der Verlegeart anhand eines Textobjektteils möglich ist, ist identisch.

Unterschiede bestehen in den Wertelisten für das Textobjektteil zur „Leitungsart“:

| Bedeutung | Werte |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fernwärmeleitung (855 7 3100) | Fernkälteleitung (859 7 3400) |
| Erdverlegt | FH | Erd |
| Freiverlegt | FH-F | Frei |
| Haubenkanal | FH-H | – |
| Sonstige Art | – | -NN- |

## Unterscheidung anhand der Linienfachbedeutung

### Zusammenstellung der Objektfachbedeutungen

| Folie | Geotyp | OS | Langname | Geotyp | OTS | Langname | Visualisierung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 856 | 7 | 3600 | Rohr, Fernleitung | 2 | 1000 | Rohr, Fernleitung, oberirdisch |  |
|  |  |  |  | 2 | 1001 | Rohr, Fernleitung, unterirdisch |  |
| 856 | 7 | 3605 | Rohrstrang, Fernleitung | 2 | 1012 | Rohrstrang, Fernleitung, oberirdisch |  |
|  |  |  |  | 2 | 1013 | Rohrstrang, Fernleitung, unterirdisch |  |
| 856 | 7 | 3700 | Rohrstrang, Verbindungsleitung | 2 | 1202 | Rohrstrang, Verbindungsleitung, oberirdisch |  |
|  |  |  |  | 2 | 1203 | Rohrstrang, Verbindungsleitung, unterirdisch |  |
| 856 | 7 | 3800 | Rohrstrang, Werksleitung | 2 | 1402 | Rohrstrang, Werksleitung, oberirdisch |  |
|  |  |  |  | 2 | 1403 | Rohrstrang, Werksleitung, unterirdisch |  |
| 856 | 7 | 3810 | Werksleitung, Abschnitt | 2 | 1410 | Werksleitung, oberirdisch |  |
|  |  |  |  | 2 | 1411 | Werksleitung, unterirdisch |  |

### Unterschiede der Festlegung

Bei den Objekten, deren Verlegeart auf der Basis der Linienfachbedeutungen unterschieden wird, bestehen keine Unterschiede bei der Festlegung.

## Keine Unterscheidung der Verlegeart

Nachfolgend werden alle Leitungsobjekte des Folienbereiches „Ver- und Entsorgungsanlagen“ (Folien 850 – 859) aufgeführt, bei denen nicht zwischen einer ober- oder unterirdischen Verlegung differenziert werden kann.

### Zusammenstellung der Objektfachbedeutungen

| Folie | Geotyp | OS | Langname | Geotyp | OTS | Langname | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 850 | 7 | 3140 | Haltung |  |  |  |  |
| 850 | 7 | 3160 | Gerinne |  |  |  |  |
| 850 | 7 | 3200 | Leitung |  |  |  |  |
| 850 | 7 | 3210 | Dränleitung |  |  |  |  |
| 850 | 7 | 3220 | Druckleitung |  |  |  |  |
| 850 | 7 | 3480 | Versickerungsrohr |  |  |  |  |
| 850 | 7 | 3530 | Entwässerungsrinne |  |  |  |  |
| 850 | 7 | 3540 | Breitflächiger Zu- oder Überlauf Regenwasser |  |  |  |  |
| 851 | 7 | 3200 | Wasserleitung |  |  |  |  |
| 852 | 7 | 3200 | Gasleitung |  |  |  |  |
| 853 | 8 | 3195 | Kabeltrasse, Elektrische Anlagen |  |  |  |  |
| 853 | 7 | 3200 | Kabelbündel, Elektrische Anlagen |  |  |  |  |
| 853 | 7 | 3305 | Kabel, Mittelspannung |  |  |  |  |
| 853 | 7 | 3405 | Kabel, Niederspannung |  |  |  |  |
| 853 | 7 | 3510 | Erdung |  |  |  |  |
| 854 | 8 | 3195 | Kabeltrasse, Fernm.- und Info.-techn. Anl. |  |  |  |  |
| 854 | 7 | 3200 | Kabelbündel, Fernm.- und Info.-techn. Anl. |  |  |  |  |
| 854 | 7 | 3205 | Kabel, Fernm.- und Info.-techn. Anl. |  |  |  |  |
| 854 | 7 | 3305 | Lichtwellenleiterkabel |  |  |  |  |
| 856 | 7 | 4030 | Sensorleitung, LEOS |  |  |  |  |
| 856 | 7 | 4545 | Messkabel |  |  |  |  |
| 859 | 7 | 3040 | Leitungstrasse, allgemein |  |  |  |  |
| 859 | 7 | 3045 | Kreuzende Leitung |  |  |  |  |
| 859 | 7 | 3320 | Druckluftleitung |  |  |  |  |
| 859 | 7 | 3330 | Vakuumleitung |  |  |  |  |
| 859 | 7 | 3340 | Hydraulikleitung |  |  |  |  |
| 859 | 7 | 3360 | Flüssiggasleitung |  |  |  |  |
| 859 | 7 | 3370 | Leitung für technische Gase |  |  |  |  |
| 859 | 7 | 3500 | Transportleitung |  |  |  |  |

# Weiteres Vorgehen

Aufgrund des uneinheitlichen Umgangs mit der Verlegeart von Leitungen sind folgende Punkte abzustimmen:

- Soll die Kennzeichnung der Verlegeart folienübergreifend einheitlich geregelt werden? (Achtung: Bei einer Vereinheitlichung entsteht Migrationsbedarf)

  - Variante 1: Kennzeichnung über textliche Werteliste

  - Variante 2: Kennzeichnung über Linienfachbedeutungen

- Oder soll eine Kennzeichnung über beide Wege möglich sein?

- Soll die Werteliste der textlichen Attribute vereinheitlicht werden?

- Muss bei allen Leitungsobjekten eine Verlegeart berücksichtigt werden oder ist bei bestimmten Leitungsobjekten nur eine unterirdische / oberirdische Verlegung möglich?
Objektarten, die noch keine Unterscheidungsmöglichkeit haben, müssten erweitert werden.

- Soll/muss generell bei jedem Leitungsobjekt die Verlegeart durch ein Textobjektteil oder unterschiedliche Linienfachbedeutungen visualisiert werden?